Протокол испытаний модуля НП СН-4706 на помехоустойчивость в режиме поиска сигналов (разделы методики 2.3, 2.4).

| Тип навигационных сигналов | GPS L1 C/A |
| --- | --- |
| Тип помехи | Шумовая помеха с шириной спектра 2 МГц по уровню -3 дБ |
| Сценарий движения потребителя | Статический |
| Условия старта (горячий/холодный) | Горячий старт |

2.4.1.1 Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2.4.3 Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +    50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -  3,45    дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3.48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср2- Кср1 =    -0.03           дБ

2.4.8 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -        75.03        дБм.

2.4.14 Мощность помехового сигнала, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:

= -      47.08      дБм,

2.4.18-2.4.21 Результаты косвенных измерений

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | -50.07 | 24.93 |
| 2 | -49.90 | 25.1 |
| 3 | -49.97 | 25.03 |
| 4 | -49.93 | 25.07 |
| 5 | -50.01 | 24.99 |

2.4.22-2.4.23 Результаты обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 25.0 |